ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

##### Име на продукта:	DYNA ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

##### Описание:	Продукт за почистване и обезмасляване, с цел да отстрани остатъчни смазки, восък, силикони.

##### Ако се пропусне употребата на продукта, ще се получи загуба на адхезия, следователно преди шлайфане и боядисване винаги почиствайте детайла с обезмаслител.

Основни суровини:	Смес от специални разтворители.

Цвятr:	Безцветен.

Подходящ за:			Почистване и обезмасляване на:

-Оголена стоманаl

-Поцинкована стоманаl

-Алуминий

-Пластмасови детайли

-Праймери, surfacers и филери

-Всички съществуващи покрития включително термопластични акрили.

Подготовка на повърхността:	Напоете  изцяло чисто парче плат с обезмаслител Dyna и обезмаслете/почистете повърхността като търкате силно .

Веднага, непосредствено след това вземете ново парче плат и с него подсушете повърхността.

Забележка: за да избегнете кондензация, използвайте обезмаслители, на основата на разтворители  винаги при температура между 16 и 25°C.

Относителна плътност:	0.79 g/cm3

Разфасовки: 	5 л, 10 л

Срок на годност:	2 години

Dynacoat

Обезмаслителr

Виж техническата документацияt